（深圳）

课程报告

开课学期：       2023夏季

课程名称：   计算机设计与实践

项目名称： 基于miniRV/LA的SoC设计

项目类型：      综合设计型

课程学时：    56    地点： t2612

学生班级：           6

学生学号：           210810302

学生姓名：          陈志权

评阅教师：

报告成绩：

实验与创新实践教育中心制

2023年7月

注：本设计报告中各个部分如果页数不够，请同学们自行扩页。原则上一定要把报告写详细，能说明设计的成果、特色和过程。报告应该详细叙述整体设计，以及设计中的每个模块。设计报告将是评定每个人成绩的重要组成部分（设计内容及报告写作都作为评分依据）。

设计概述（罗列出所有实现的指令，以及单周期/流水线CPU频率）

实现了miniRV的基本24条指令：add,sub,and,or,xor,sll,srl,sra, addi,andi,ori,xori,slli,srli,srai,lw,jalr, sw, beq,bne,blt,bge, lui, jal. 单周期CPU频率25MHz，流水线CPU频率100MHz.(其实是懒得测更高的)

设计的主要特色（除基本要求以外的设计）

控制冒险使用静态预测，预测不跳转，之后再由EX阶段的结果由控制冒险检测模块对IF/ID，ID/EX模块以及PC做出裁定。

资源使用、功耗数据截图（Post Implementation；含单周期、流水线2个截图）

以下是示例，请贴自己的图。 单周期 流水线：

1 单周期CPU设计与实现

1.1 单周期CPU数据通路设计

要求：贴出完整的单周期数据通路图，无需画出模块内的具体逻辑，但要标出模块的接口信号名、模块之间信号线的信号名和位宽，并用文字阐述各模块的功能。

NPC：计算PC的下一次取值。 PC：程序计数器，每个clk上升沿更新，给出当前取指令的地址。 IROM：根据pc的值，读出对应的指令。 Controller：根据指令给出各种控制信号，如符号扩展信号sext_op,ALU计算信号alu_op等等。 SEXT：根据sext_op和给出的指令，扩展出正确的立即数。 RF：寄存器堆模块，读、写寄存器。 ALU：算术逻辑单元，根据控制信号进行不同数据和不同类型的计算，并给出计算结果c和B型指令的比较结果f。 DRAM：数据RAM，读写内存。

1.2 单周期CPU模块详细设计

要求：以表格的形式列出各个部件的接口信号、位宽、功能描述等，并结合图、表、核心代码等形象化工具和手段，详细描述各个部件的关键实现。

个人认为表格不如模块声明直观，因此下述给出模块接口的信号。 NPC： module npc( input wire[1:0] op, //npc_op控制npc的选择 input wire br, //B型指令跳转标志，1是跳转 input wire[31:0] offset, //B型、Jal指令的offset input wire[31:0] rs_imm, //jalr指令的跳转目的地址 input wire[31:0] pc, //当前pc output wire[31:0] pc4, //当前pc+4 output reg[31:0] npc //下一个pc取值 ); 关键实现：一个选择判断。 always @(*) begin if(op == `C_NPC_PC4) npc = pc+4; else if(op == `C_NPC_JALR) npc = rs_imm; else if(op == `C_NPC_B && br == 1) npc = pc+offset; else if(op == `C_NPC_B && br == 0) npc = pc+4; else if(op == `C_NPC_JAL) npc = pc+offset; end PC： module pc( input wire rst, //复位信号 input wire clk, //cpu时钟 input wire[31:0] din, //下一条pc output reg[31:0] pc //当前pc ); 关键实现： always @(posedge clk or posedge rst) begin if(rst) pc <= 0; else pc <= din; end IROM： IROM Mem_IROM ( .a (inst_addr), //wire[13:0] inst_addr .spo (inst) //wire[31:0] inst ); 由于IROM使用IP核，因此无具体实现，但是两个参数位宽如注释所示。 关键实现：无。 Controller： module control #( //各种指令类型的opcode localparam OP_R = 7'b0110011, localparam OP_I = 7'b0010011, localparam OP_LOAD = 7'b0000011, localparam OP_S = 7'b0100011, localparam OP_B = 7'b1100011, localparam OP_LUI = 7'b0110111, localparam OP_JAL = 7'b1101111, localparam OP_JALR = 7'b1100111 ) ( input wire[31:0] inst, //当前指令 output reg[1:0] npc_op, //给出npc的op output reg rf_we, //给出寄存器写使能 output reg[1:0] rf_wsel,//给出寄存器的数据选择信号 output reg[2:0] sext_op,//给出立即数扩展信号 output reg alub_sel, //给出alu第二个运算数据的数据选择信号 output reg dram_we, //给出DRAM的写使能 output reg[3:0] alu_op //给出ALU的计算类型信号 ); 关键实现：以最复杂的alu_op为例子，我们先按照opcode的类型对指令大概的分类，之后再通过funct3细分不同指令。 //alu_op always @ (*) begin case (opcode) OP_R: begin case (funct3) 3'b000 : alu_op = funct7[5] ? `SUB : `ADD; 3'b111 : alu_op = `AND; 3'b110 : alu_op = `OR ; 3'b100 : alu_op = `XOR; 3'b001 : alu_op = `SLL; 3'b101 : alu_op = funct7[5] ? `SRA : `SRL; default: alu_op = `AND; endcase end OP_I: begin case (funct3) 3'b000 : alu_op = `ADD; 3'b111 : alu_op = `AND; 3'b110 : alu_op = `OR ; 3'b100 : alu_op = `XOR; 3'b001 : alu_op = `SLL; 3'b101 : alu_op = funct7[5] ? `SRA : `SRL; default: alu_op = `AND; endcase end OP_LOAD, OP_S, OP_JALR: alu_op = `ADD; OP_B:begin case(funct3) 3'b000 : alu_op = `BEQ; 3'b001 : alu_op = `BNE; 3'b100 : alu_op = `BLT; 3'b101 : alu_op = `BGE; default: alu_op = `BEQ; endcase end default: alu_op = `AND; endcase end SEXT： module sext( input wire[31:0] din, //当前指令 input wire[2:0] op, //立即数扩展类型信号 output reg[31:0] ext //输出的立即数 ); 关键实现：采用拼接运算符一步到位。 //SEXT wire sign=din[31]; always @(*) begin if(op == `SEXT_R) ext=0; else if(op == `SEXT_I) ext={{20{sign}},{din[31:20]}}; else if(op == `SEXT_MOVE) ext={{27{1'b0}},{din[24:20]}}; else if(op == `SEXT_S) ext={{20{sign}},{din[31:25]},{din[11:7]}}; else if(op == `SEXT_B) ext={{19{sign}},{din[31]},{din[7]},{din[30:25]},{din[11:8]},{1'b0}}; else if(op == `SEXT_U) ext={{din[31:12]},{12{1'b0}}}; else if(op == `SEXT_J) ext={{11{sign}},{din[31]},{din[19:12]},{din[20]},{din[30:21]},{1'b0}}; end RF： module RF( input wire clk, //时钟 input wire[4:0] rR1,//一号寄存器地址 input wire[4:0] rR2,//二号寄存器地址 input wire[4:0] wR, //写寄存器地址 input wire we, //写寄存器使能 //the following four datas are components of wD input wire[1:0] rf_wsel,//写寄存器数据选择信号 input wire[31:0] pc4, //from npc，被选择数据之一 input wire[31:0] ext, //from sext，被选择数据之一 input wire[31:0] alu_c, //from alu，被选择数据之一 input wire[31:0] rd, //from dram，被选择数据之一 output wire[31:0] rD1,//rR1地址读出的寄存器值 output wire[31:0] rD2,//rR2地址读出的寄存器值 output reg[31:0] wD //only for debug,仅用于trace测试的时候给出写入RF的值 ); 关键实现：读寄存器采用组合逻辑，下面是写寄存器赋值语句。 //RF reg[31:0] rf[31:0]; //wb,write always @(posedge clk) begin if(we && (wR != 5'b0)) rf[wR] <= wD; end ALU: module alu( input wire[31:0] rs1, //rD1 input wire[31:0] rs2, //rD2 input wire[31:0] imm, //立即数 input wire alub_sel, //第二个数据的选择信号 input wire[3:0] alu_op, //ALU运算类型信号 output wire[31:0] alu_c, //ALU结果 output wire alu_f //用于B型指令的比较结果标志 ); 关键实现:给出各种运算的代码，也就是case来选择。先是多路选择给出两个运算数据，后面根据op进行相应的计算。 wire[31:0] dataA = rs1; wire[31:0] dataB = alub_sel ? imm : rs2; reg[31:0] result; always @(*) begin case(alu_op) `ADD : result = dataA + dataB; `SUB : result = dataA - dataB; `AND : result = dataA & dataB; `OR : result = dataA ¦ dataB; `XOR : result = dataA ^ dataB; `SLL : result = dataA << dataB[4:0]; `SRL : result = dataA >> dataB[4:0]; `SRA : result = ($signed(dataA)) >>> dataB[4:0]; default : result = 0; endcase end DRAM： DRAM Mem_DRAM ( .clk (clk_bridge2dram), //时钟 .a (addr_bridge2dram[15:2]), //读、写地址,14位地址 .spo (rdata_dram2bridge),//读出的数据，32位数据 .we (wen_bridge2dram), //写使能，1位写使能 .d (wdata_bridge2dram) //要写入的数据，32位数据 ); 关键实现:IP核生成未具体实现。

1.3 单周期CPU仿真及结果分析

要求：包含逻辑运算、访存、分支跳转三类指令的仿真截图及波形分析；每类指令的截图和分析中，至少包含1条具体指令；截图需包含信号名和关键信号。

选取trace的lw.dump其中一段来分析,蓝色的是要分析的指令: 00000124 <test_12>: 124: 00c00193 addi x3,x0,12 128: 00000213 addi x4,x0,0 12c: 000020b7 lui x1,0x2 130: 00408093 addi x1,x1,4 # 2004 <tdat2> 134: 0040a703 lw x14,4(x1) 138: 00070313 addi x6,x14,0 13c: 0ff013b7 lui x7,0xff01 140: ff038393 addi x7,x7,-16 # ff00ff0 <_end+0xfefefe0> 144: 14731663 bne x6,x7,290 <fail> 148: 00120213 addi x4,x4,1 # 1 <_start+0x1> 14c: 00200293 addi x5,x0,2 150: fc521ee3 bne x4,x5,12c <test_12+0x8> - pc=0x00000130时，指令为addi。 可以发现此时rD1和ext都是正确的，相加后得到结果alu_c=0x00002004,然后在下一个posedge clk被写入了x1，符合预期。 - pc=0x00000134时，指令lw。

可以发现此时rD1和ext也是正确的，相加后得到结果alu_c=0x00002008,直接读出rd=0x0ff00ff0,下一个clk写入x14，符合预期。 - pc=0x00000150时,指令为bne。 根据反汇编的注释，可以发现bne后，pc跳到了0x0000012c这一条指令地址，而根据我们的波形图，也发现了由于rD1不等于rD2,因此发生跳转，pc+ext后等于0x0000012c，从而跳到了该处，符合预期。

2 流水线CPU设计与实现

2.1 流水线CPU数据通路

要求：贴出完整的流水线数据通路图，无需画出模块内的具体逻辑，但要标出模块的接口信号名、模块之间信号线的信号名和位宽，并用文字阐述各模块的功能。 此外，数据通路图应当能体现出流水线是如何划分的，并用文字阐述每个流水级具备什么功能、需要完成哪些操作。

NPC：计算PC的下一次取值。 PC：程序计数器，每个clk上升沿更新，给出当前取指令的地址。 IROM：根据pc的值，读出对应的指令。 IF/ID:流水寄存器，根据取指阶段的信号，在下一个时钟周期传给ID阶段。 Controller：根据指令给出各种控制信号，如符号扩展信号sext_op,ALU计算信号alu_op等等。 SEXT：根据sext_op和给出的指令，扩展出正确的立即数。 RF：寄存器堆模块，读、写寄存器。 ID/EX:流水寄存器，根据译码阶段信号，在一个时钟周期传给EX阶段。 ALU：算术逻辑单元，根据控制信号进行不同数据和不同类型的计算，并给出计算结果c和B型指令的比较结果f。 EX/MEM:流水寄存器，根据执行阶段信号，在一个时钟周期传给MEM阶段。 DRAM:数据存储器，读、写数据。 MEM/WB:流水寄存器，根据访存阶段信号，在一个时钟周期传给WB阶段。 数据冒险检测模块(data_hazard_detection)：根据ID、EX、MEM、WB的信号判断是否发生数据冒险，是否需要数据前递，具体地接口信号与实现在下文阐述。 控制冒险检测模块(control_hazard_detection)：根据EX阶段的npc_op和alu_f即可判断jal，jalr，B型指令的跳转，从而确定是否发生控制冒险。 流水级划分：按照经典五级流水进行划分。 IF：取指阶段，取出指令。 ID：译码阶段，包括立即数扩展，读寄存器堆，生成控制信号。 EX：执行阶段，ALU的计算。 MEM：访存阶段，读或写DRAM。 WB：写回阶段，写寄存器堆。

2.2 流水线CPU模块详细设计

要求：以表格的形式列出所有与单周期不同的部件的接口信号、位宽、功能描述等，并结合图、表、核心代码等形象化工具和手段，详细描述这些部件的关键实现。此外，如果实现了冒险控制，必须结合数据通路图，详细说明数据冒险、控制冒险的解决方法。

PC：pc相比单周期增加了两个输入信号，用于检测冒险。 module pc( input wire rst, input wire clk, input wire[31:0] din, input wire data_hazard, //数据冒险标志 input wire control_hazard,//控制冒险标志 output reg[31:0] pc ); 关键实现：加入了对数据冒险的控制冒险的判断，要注意，控制冒险的优先级应该高于数据冒险，应该优先判断。 always @(posedge clk or posedge rst) begin if(rst) pc <= 0; else if(control_hazard) pc<=din; else if(data_hazard) pc<=pc; else pc <= din; end NPC：NPC的接口信号并有改变，但是实现改变了。 关键实现：由于我统一在EX阶段判断跳转，而我采用静态预测的方法，因此在发生跳转写回pc的时候，jal和B型指令的npc=pc+offset-8。 always @(*) begin if(op == `C_NPC_JALR) npc = rs_imm; else if(op == `C_NPC_B && br == 1) npc = pc+offset-8; else if(op == `C_NPC_B && br == 0) npc = pc+4; else if(op == `C_NPC_JAL) npc = pc+offset-8; else npc = pc+4; end IF/ID:IF/ID流水寄存器作用很重要，它有解决数据冒险和控制冒险的作用。 module IF_ID( input wire clk, input wire rst, input wire[31:0] IF_inst, //IF阶段的inst input wire[31:0] IF_pc4, //IF阶段的pc+4 input wire data_hazard, //数据冒险标志 input wire control_hazard, //控制冒险标志，control_hazard has the top priority!! output reg[31:0] ID_inst, //传给ID阶段的inst output reg[31:0] ID_pc4 //传给ID阶段的pc+4 ); 关键实现：inst与pc4实现相同，下面以inst为例。 always @(posedge clk or posedge rst) begin if(rst) ID_pc4<=0; else if(control_hazard) ID_pc4<=0; //若有控制冒险则应该请空该寄存器信号 else if(data_hazard) ID_pc4<=ID_pc4;//若有数据冒险，则维持一个clk不变 else ID_pc4<=IF_pc4; end Controller:多了一个输出信号，他的两位分别代表着一号寄存器和二号寄存器是否要读寄存器堆，这用于防止数据冒险误判。 output reg[1:0] rf_re 关键实现：查表就可以得到哪些指令的reg1、reg2要读rf，哪些不要。 //rf_re,read enable(bad name......) always @(*) begin case(opcode) OP_I, OP_LOAD, OP_JALR: rf_re = 2'b01; OP_LUI, OP_JAL: rf_re = 2'b00; default: rf_re = 2'b11; endcase end ID/EX:信号太多了，但是模式单一，看名字就能很容易知道信号的意义，故不写注释了。 module ID_EX( input wire clk, input wire rst, input wire[1:0] ID_npc_op, input wire ID_ram_we, input wire[3:0] ID_alu_op, input wire ID_alub_sel, input wire ID_rf_we, input wire[1:0] ID_rf_wsel, input wire[4:0] ID_wR, input wire[31:0] ID_pc4, input wire[31:0] ID_rD1, input wire[31:0] ID_rD2, input wire[31:0] ID_ext, output reg[1:0] EX_npc_op, output reg EX_ram_we, output reg[3:0] EX_alu_op, output reg EX_alub_sel, output reg EX_rf_we, output reg[1:0] EX_rf_wsel, output reg[4:0] EX_wR, output reg[31:0] EX_pc4, output reg[31:0] EX_rD1, output reg[31:0] EX_rD2, output reg[31:0] EX_ext, input wire control_hazard,//控制冒险标志 two hazards have the same flush input wire data_hazard //数据冒险标志 ); 关键实现:对于所有的输出信号都是一样的，因此下面以EX_npc_op为例。 always @(posedge clk or posedge rst) begin if(rst) EX_npc_op<=0; else if(control_hazard ¦ data_hazard) EX_npc_op<=0;//发生控制冒险和数据冒险都是清空信号 else EX_npc_op <= ID_npc_op; //正常情况下直接继承ID阶段信号 end EX/MEM:信号多，但都简单模式单一，故不给出注释了。 module EX_MEM( input wire clk, input wire rst, input wire EX_ram_we, input wire EX_rf_we, input wire[1:0] EX_rf_wsel, input wire[4:0] EX_wR, input wire[31:0] EX_pc4, input wire[31:0] EX_alu_c, input wire[31:0] EX_rD2, input wire[31:0] EX_ext, output reg MEM_ram_we, output reg MEM_rf_we, output reg[1:0] MEM_rf_wsel, output reg[4:0] MEM_wR, output reg[31:0] MEM_pc4, output reg[31:0] MEM_alu_c, output reg[31:0] MEM_rD2, output reg[31:0] MEM_ext ); 关键实现：所有信号都一样，下面以MEM_ran_we为例。 always @(posedge clk or posedge rst) begin if(rst) MEM_ram_we <= 0; else MEM_ram_we <= EX_ram_we; //直接继承EX阶段信号 end MEM/WB:信号多，但都简单模式单一，故不给出注释了。 input wire clk, input wire rst, input wire MEM_rf_we, input wire[1:0] MEM_rf_wsel, input wire[4:0] MEM_wR, input wire[31:0] MEM_pc4, input wire[31:0] MEM_alu_c, input wire[31:0] MEM_rd, input wire[31:0] MEM_ext, output reg WB_rf_we, output reg[1:0] WB_rf_wsel, output reg[4:0] WB_wR, output reg[31:0] WB_pc4, output reg[31:0] WB_alu_c, output reg[31:0] WB_rd, output reg[31:0] WB_ext ); 关键实现:所有信号都一样，下面以WB_rf_we为例。 always @(posedge clk or posedge rst) begin if(rst) WB_rf_we <= 0; else WB_rf_we <= MEM_rf_we; //直接继承MEM阶段信号 end data_hazard_detection:由于要数据前递，从而信号巨多，但是同样是模式统一。关键输入信号是所有ID信号和后缀为wR(写地址)、rf_we(写使能)、rf_wsel(写选择)、pc4(pc+4)、ext(立即数)、alu_c(ALU结果)。 而三个输出信号都是关键，给出了注释。 module data_hazard_detection( input wire[4:0] ID_rR1, input wire[4:0] ID_rR2, input wire[1:0] ID_rf_re, //read enable input wire[31:0] ID_rD1, input wire[31:0] ID_rD2, input wire[4:0] EX_wR, input wire EX_rf_we, input wire[1:0] EX_rf_wsel, input wire[31:0] EX_pc4, input wire[31:0] EX_ext, input wire[31:0] EX_alu_c, input wire[4:0] MEM_wR, input wire MEM_rf_we, input wire[1:0] MEM_rf_wsel, input wire[31:0] MEM_pc4, input wire[31:0] MEM_ext, input wire[31:0] MEM_alu_c, input wire[31:0] MEM_rd, input wire[4:0] WB_wR, input wire WB_rf_we, input wire[1:0] WB_rf_wsel, input wire[31:0] WB_pc4, input wire[31:0] WB_ext, input wire[31:0] WB_alu_c, input wire[31:0] WB_rd, output reg[31:0] new_rD1, //传给ID/EX的rD1被改模块所代理 output reg[31:0] new_rD2, //传给ID/EX的rD2被改模块所代理 output wire data_hazard //if only we counter with load-use, it will be 1,and stop pipeline a clk ); 关键实现: 1.检测三种数据冒险的实现，由于模式统一，下面以ID、EX的数据冒险为例: //A,ID and EX wire rR1_a = (ID_rR1 == EX_wR) & EX_rf_we & ID_rf_re[0] & (ID_rR1 != 5'b0);//仅当ID寄存器地址与EX写地址相同 & EX有写使能 & 这个ID寄存器地址是确实要读数据的 & ID寄存器地址不是0,那么发生了ID/EX的数据冒险 - 输出信号data_hazard的实现： //这个data_hazard不是严格意义的数据冒险，他只有在发生load-use型的数据冒险时才会是1，代表的是暂停流水线1clk，而另外几种普通的数据冒险都可以由前递解决。如下代码所示，仅当发生ID/EX数据冒险 & EX的写选择是DRAM的读出结果时才发生。 assign data_hazard = (rR1_a && EX_rf_wsel == `S_DRAM_rd) ¦¦ (rR2_a && EX_rf_wsel == `S_DRAM_rd); - 输出信号new_rD1,new_rD2的实现，他们实现完全一样，且三种不同的数据冒险之间差别只有可供选择数据的多少，因此下面以reg1的WB阶段的数据冒险为例。 else if(rR1_c) begin case(WB_rf_wsel) `S_PC4: new_rD1=WB_pc4; //要写pc+4 `S_SEXT_ext: new_rD1=WB_ext;//要写立即数 `S_ALU_C: new_rD1=WB_alu_c; //要写ALU结果 `S_DRAM_rd: new_rD1=WB_rd; //要写DRAM读出数据 default: new_rD1=WB_alu_c; endcase end else new_rD1=ID_rD1; control_hazard_detection: module control_hazard_detection( input wire[1:0] EX_npc_op, //EX阶段的npc_op input wire alu_f, //EX阶段的alu_f output reg control_hazard //控制冒险标志 ); 关键实现: always @(*) begin if(EX_npc_op == `C_NPC_JALR ¦¦ EX_npc_op == `C_NPC_JAL) control_hazard = 1'b1;//jal、jalr都是无条件跳转 else if(EX_npc_op == `C_NPC_B && alu_f == 1) control_hazard = 1'b1; //B型指令需要满足alu_f==1 else control_hazard = 1'b0; end 数据冒险解决方法: - 普通的三种数据冒险都采用前递解决，并且ID/EX的数据冒险优先级最高。具体来说我们让ID/EX流水寄存器的ID_rD1和ID_rD2都由数据冒险检测模块代理，而在数据冒险检测模块里已经实现了对出限数据冒险的解决方案。 - load-use型数据冒险无法通过前递解决，必须暂停流水线一个clk，之后load-use型数据冒险会就自动转化成了ID/MEM的普通数据冒险。 - 暂停流水线是通过pc保持不变，IF/ID输出不变，清空ID/EX实现的。 控制冒险解决方法: - 静态预测不发生跳转，在EX阶段检测npc_op和alu_f。 - 若是jal或者jalr或者B型指令跳转，则更改npc，从而在下一个clk，pc被更新，此时清空IF/ID,ID/EX两个寄存器。

2.3 流水线CPU仿真及结果分析

要求：包含控制冒险和数据冒险三种情形的仿真截图，以及波形分析。若仅实现了理想流水，则此处贴上理想流水的仿真截图及详细的波形分析。

经过精心寻找，找到了一段好test段，来自lw.dump的pc=0x00000188<test_14>和<test_15>的前面一小段: 00000188 <test_14>: 188: 00e00193 addi x3,x0,14 18c: 00000213 addi x4,x0,0 190: 000020b7 lui x1,0x2 194: 00008093 addi x1,x1,0 # 2000 <begin_signature> //A类数据冒险 198: 0040a703 lw x14,4(x1) 19c: 00000013 addi x0,x0,0 1a0: 00000013 addi x0,x0,0 1a4: 00070313 addi x6,x14,0 //C类数据冒险 1a8: ff0103b7 lui x7,0xff010 1ac: f0038393 addi x7,x7,-256 # ff00ff00 <_end+0xff00def0> 1b0: 0e731063 bne x6,x7,290 <fail> 1b4: 00120213 addi x4,x4,1 # 1 <_start+0x1> 1b8: 00200293 addi x5,x0,2 1bc: fc521ae3 bne x4,x5,190 <test_14+0x8> //B类数据冒险和控制冒险 000001c0 <test_15>: 1c0: 00f00193 addi x3,x0,15 1c4: 00000213 addi x4,x0,0 1c8: 000020b7 lui x1,0x2 A类数据冒险: 从左到右分别有三个时钟周期，分别对应的是lui x1,0x2的IF、ID、EX阶段，从而是addi x1,x1,0的无、IF、ID阶段。我们来看最后一个时钟周期的情况，此时EX_wR是1，这与rR1(ID阶段)相同，EX_ext是0x00002000，看到rR1_a也可以知道此处有A类数据冒险发生。我们看到寄存器堆rf[1]的值是0x00002008，若不处理冒险则ID_rD1会是0x00002008，但是事实上他是0x00002000，这与lui x1,0x2的预期结果相符，说明我们正确前递了数据。 B类数据冒险: 从左到右的四个时钟周期，分别对应addi x4,x4,1的IF、ID、EX、MEM四个阶段，由此知道bne x4,x5,190在最后一个时钟周期处于他自己的ID阶段。因此我们来仔细看看最后一个时钟周期的情况。此时，MEM_wR=4,这与rR1=4相等，且MEM_rf_we=1，说明发生了B类数据冒险，看到rR1_b标志位正确地变为1。rf[1]=0x00002000，而MEM_alu_c=0x00000001,最终ID_rD1=MEM_alu_c=0x00000001,说明数据冒险被正确处理，数据正确前递，符合预期。 C类数据冒险: 从左到右的五个时钟周期，分别对应lw x14,4(x1)的IF,ID,EX,MEM,WB五个阶段，从而addi x6,x14,0指令在最后一个时钟周期对应他自己的ID阶段。因此我们来仔细看看最后一个时钟周期发生的事。此时WB_wR为14，这与读寄存器地址rR1=14相同，且WB_rf_we为1，有写使能，显然发生了C类数据冒险，而rR1_c标志正确地变为1。我们看到rf[14]=0xf00ff00f,而WB_rd=0xff00ff00,发现最后写入ID_rD1的值是WB_rd的值，说明数据冒险被正确处理，符合预期。 控制冒险: 从左到右四个周期，分别是bne x4,x5,190的IF、ID、EX、MEM阶段，我的控制冒险检测在EX阶段，所以我们只要着重看第三个时钟周期即可。可以看到，此时EX_npc_op=2’b10, 这个值对应的宏定义是C_NPC_B,也就是B型指令的npc_op,而alu_f=1，说明应该发生跳转，看到npc马上被更新成了pc应该跳去的下一条正确地址。那么接下来再看看后面一个周期发生了什么，pc被更新成了对应的值,我还列出了ID_pc4和EX_pc4这两个变量的变化，是为了说明我们的IF/ID、ID/EX两个流水器的信号因为发生控制冒险而正确地被清零了，至此控制冒险全部结束，符合预期。

3 设计过程中遇到的问题及解决方法

要求：包括设计过程中遇到的有价值的错误，或测试过程中遇到的有价值的问题。所谓有价值，指的是解决该错误或问题后，能够学到新的知识和技巧，或加深对已有知识的理解和运用。

1.许多vivado相关的问题，多多利用搜索引擎，vivado里很多错误都可以在官网上的论坛上得到解答。 2.写代码的时候接口出现问题，一定、一定、一定把图给画好，我认为对于设计cpu，画好图就成功了70%。

4 总结

要求：谈谈学完本课程后的个人收获以及对本课程的建议和意见。请在认真总结和思考后填写总结。

个人收获：我认为收获还是很大的，在上理论课的时候对于流水线抱着一种懵懵懂懂的感觉度过，考试也没有细考，但是在做完流水线后，真正理解了cpu流水线的各种细节，包括解决数据冒险，控制冒险，时序的问题等等，并且也加深了对处理器体系结构的理解，正如Linus Torvalds说的“talk is cheap, show me the code.”，写一遍实验和不写对cpu数据通路的理解差异是巨大的。 建议：多多鼓励学生尽量写完流水线，想不出别的什么建议。。。。 意见：很好的实验，比计组的实验有趣多，希望也能对别的实验改革，希望下学期的操作系统也有趣。